# КРАТКАЯ СВОДКА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОВЕРКИ

## КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Файл данных: 13_09_2025_Входные_данные_без_нормировки.csv

- Алгоритм: Процентные отклонения (D=20%, d=10%)

- Фон: 347.58 единиц (столбец 12, строки 6-9)

- Калибровка: 0.35 МЕ/мл = 90 единиц сигнала

- Коэффициент: 0.003889 МЕ/мл на единицу

## СТРУКТУРА ДАННЫХ

### Аллергены 1-11 (D1-W15)

Местоположение: Строки 2-5, столбцы 2-12

### Аллергены 12-20 (G3-Bet v4)

Местоположение: Строки 6-9, столбцы 2-10

### Фон (позиция 22)

Местоположение: Строки 6-9, столбец 12 Значения: 321.08, 353.97, 360.86, 354.42 Среднее: 347.58

## ПРОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

### G4 (максимум - 100.19 МЕ/мл)

Исходные: 25701.30, 26361.75, 25213.30, 27168.64
Среднее: 26111.25
После фона: 26111.25 - 347.58 = 25763.67
Концентрация: 25763.67 × 0.003889 = 100.19 МЕ/мл ✓

### E1 (минимум значимый - 0.53 МЕ/мл)

Исходные: 446.86, 473.30, 508.86, 501.53
Среднее: 482.64
После фона: 482.64 - 347.58 = 135.06
Концентрация: 135.06 × 0.003889 = 0.53 МЕ/мл ✓

## ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА

- Всего аллергенов: 20

- Значимых (>0.35): 16 (80%)

- Исключительно высоких (>75): 3 (G4, G13, G6)

- Доминирующая группа: Злаковые травы (5/6 высокие)

## КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ ПРОВЕРКИ

- Фон = 347.58 (не 6755!)

- Столбец 12 для фона (не столбец 11!)

- Алгоритм отклонений работает корректно

- Калибровка 0.35/90 применена верно

- Структура данных интерпретирована согласно объяснениям заказчика